                                                         ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων. Φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος είναι τα φορτισμένα σωματίδια. Για τους μεταλλικούς αγωγούς (καλώδια), φορείς είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η ύλη αποτελείται από άτομα.

 Όπως φαίνεται στην εικόνα το άτομο αποτελείται από τον πυρήνα, μέσα στον οποίο βρίσκονται τα πρωτόνια και τα νετρόνια, και γύρω από τον πυρήνα περιστρέφονται τα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια κινούνται σε καθορισμένες τροχιές (στοιβάδες). 

                                               [image: image1.jpg]



Τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στην πιο απομακρυσμένη από τον πυρήνα στοιβάδα είναι πιο «χαλαρά» συνδεδεμένα. 
Στα μέταλλα τα ηλεκτρόνια αυτά μπορούν να «ελευθερωθούν» από την ελκτική επίδραση του πυρήνα. Αυτά τα ηλεκτρόνια «ταξιδεύουν» στο μεταλλικό πλέγμα, κινούμενα σε τυχαία τροχιά (σαν να χορεύουν free styling) με ταχύτητα της τάξης των km/s. 

Ένα κατάλληλο ερέθισμα αρκεί για να ξεκινήσουν τα ηλεκτρόνια αυτά μια προσανατολισμένη κίνηση η οποία θα αποτελέσει και το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κίνηση αυτή γίνεται με ταχύτητα της τάξης των mm/s. Τα ηλεκτρόνια βέβαια θα συνεχίσουν και το free styling ταξίδι τους. Φανταστείτε ότι τελικά κάνουν σύνθετη κίνηση. 
Τι εννοούμε κατάλληλο ερέθισμα;

Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα;

Μα η παρουσία πηγής (μπαταρία)!! 

Τι είναι οι ηλεκτρικές πηγές; Είναι διατάξεις που δημιουργούν την αιτία που θα αναγκάσει τα ηλεκτρόνια να κινηθούν προσανατολισμένα. 
Όταν ανάβεις το φως, στην πραγματικότητα κλείνεις ένα κύκλωμα και συνδέεις την πηγή (ΔΕΗ) με το λαμπτήρα. Δηλαδή ηλεκτρόνια που βρίσκονται μέσα στο καλώδιο αρχίζουν σιγά σιγά να κινούνται και προσανατολισμένα κι free styling.

Και γιατί ενώ η ταχύτητα της προσανατολισμένης  κίνησης των ηλεκτρονίων είναι μικρή, το φως ανάβει αμέσως;

Το άνοιγμα του φωτός οφείλεται στο ηλεκτρικό πεδίο που δημιούργησε η πηγή. Δηλαδή στο ότι η πηγή ενήργησε στο χώρο και του έδωσε την ιδιότητα να αλληλεπιδρά με τα ηλεκτρόνια. Πριν ο χώρος (το καλώδιο) ήταν αδιάφορος για τα ηλεκτρόνια. Μετά τη δράση της πηγής, ασκείται δύναμη σε αυτά. Η δράση του πεδίου γίνεται σχεδόν ακαριαία.   



Προσοχή! Η πηγή δεν δίνει ηλεκτρόνια στο κύκλωμα. Τα ηλεκτρόνια υπάρχουν στο καλώδιο. Η πηγή τα αναγκάζει να κινηθούν προσανατολισμένα. Είναι κάτι ανάλογο με την αντλία νερού. Η αντλία δεν παρέχει νερό στο δίκτυο. Αναγκάζει  το νερό που ήδη υπάρχει να κινηθεί!  Και βέβαια τους δίνει και την απαιτούμενη ενέργεια για να κινηθούν. Κάθε πηγή έχει αποθηκευμένη μέσα της την ενέργεια που θα δώσει στο κύκλωμα. 











